Тормоза барабанные общего назначения типа ТКГ с электрогидротолкателями для шкивов диаметрами от 160 до 800 мм

1- четыре отверстия D1

Технические характеристики

Типоразмер тормоза; Диаметр тормозного шкива D, мм; Тормозной момент Мт, Нм; Электрогидравлический толкатель. Тип; Усилие подъема; Мощность, кВт; Напряжение, В. ТКГ-160М; 160; 100; ТЭ - 30; 300; 0,16; 380. ТКГ-200М; 315; 300; ТЭ - 30; 300; 0,16. ТКГ-300М; 355; 800; ТЭ - 50; 500; 0,25. ТКГ-400М; 400; 1500; ТЭ - 80; 800; 0,25.

Размеры в мм тормозов серии ТКГ

Шкив; A; A1; A2; B; B1; B2; B3; D1; H; H1; H2; L; L1; L2; S; T; T1; Масса, кг. Диаметр, D; Ширина. 160; 70; 200; 90; 90; 202; 117; 120; 120; 13; 415; 144; 6; 490; 147; 270; 6; 32; 16; 21.5. 200; 90; 350; 120; 60; 90; 150; 18; 436; 170; 7; 603; 198; 332; 8; 12; 30. 300; 140; 500; 150; 80; 232; 130; 120; 190; 22; 555; 240; 12; 772; 275; 421; 50; 30; 55. 400; 180; 340; 68; 68; 100; 100; 21; 600; 300; 90; 895; 325; 490; 95.